برنامه نویسی

با فعال کردن سلکتورS5    به سمت راست بعد از گذشت 5 ثانیه برنامه به مد دستی برود.

با فعال کردن سلکتور   S5   به سمت چپ بعد از گذشت 5 ثانیه برنامه به مد اتوماتیک  برود.

مد دستی

با تحریک کلید سلکتوری (s5,s6)به سمت راست y1 و y2 روشن شوند.بعد از گذشت 5 ثانیه y2 شروع به چشمک زدن کند و با تحریک مجدد (s5,s6) y1 وy2 خاموش شوند.

با تحریک کلید سلکتوری (s5,s6) به سمت چپ y1 و y3 روشن شوند  بعد 5 ثانیه y3 با فرکانس 1 هرتز شروع به چشمک زدن می کند.با تحریک مجدد  (s5,s6) در همان جهت y1,y3 خاموش شوند

با تحریک شستی s15  موتور دوم با فرکانس 30HZ در جهت راست شروع به گردش کند و چراغ سیگنال H8 با فرکانس 1 هرتز  چشمک بزند. با تحریک مجدد ان شستی موتور دوم و سیگنال خاموش شوند.

اگر شستی S7 را 4 مرتبه و شستی S8 را یک مرتبه به عنوان تایید بزنیم Y5 روشن شود و با تحریک مجدد شستی S7 سیگنال Y5 خاموش شود

با تحریک شستی S16 موتور با فرکانس 30HZ در جهت چپگرد حرکت کند و سیگنال H7 با فرکانس 1 هرتز شروع به چشمک زدن بکند.با تحریک مجدد این شستی موتور دوم و سیگنال خاموش شوند.

مد اتوماتیک

با زدن شستی s10  موتور اول روشن شود(در صورتی که سنسور سطح روغن بیش از 10 درصد روغن را به ما نشان دهد و Temperature Switch  هم عمل نکرده باشد)

با زدن شستی S7 و فعال بودن میکروسوییچ s3 شیر y1 باز شود حال با غیر فعال شدن s3 شیر y1  بسته شود و بعد از گذشت 5 ثانیه و فعال شدن s4 شیر y2 باز شود.بعد از گذشت 5 ثانیه و فعال شدن میکرو سوییچ s1 شیرY2 بسته و y3 باز شود حال با غیر فعال شدن s1 شیر y3 بسته شود و بعد از گذشت 5 ثانیه و فعال شدن میکروسوییچ s2 شیر y4 باز شود و با غیر فعال شدن s2 شیر y4 بسته شود.در این مرحله بعد از گذشت 5 ثانیه موتور اول خاموش شود

مد جنرال

برنامه چه در مد دستی و چه در مد اتوماتیک قرار داشته باشد اگر لول روغن از 20 درصد کمتر و از 10 درصد بیشتر باشد وارنینگ روغن فعال شود.در صورتی که لول روغن زیر 10 درصد باشد پیام آلارم فعال شود و منجر به استوپ شدن موتور اول شود و دیگر اجازه استارت مجدد به موتور اول داده نمی شود مگر اینکه لول از 10 درصد بیشتر شود

در صورت عمل کردن Temperature Switch  هم در هر شرایطی مجر به استپ شدن موتور اول شود

در صورتی که موتور M1  روشن باشد اگر هیچ فرمانی در مدت زمان 15 ثانیه به پی ال سی صادر نشد موتور به صورت خودکار خاموش شود

برنامه HMI

مد دستی یا اتوماتیک بصورت یک متن در صفحه HMI ظاهر گردد.

چه در مد دستی و چه در مد اتوماتیک تمامی شرایط فوق توسط فرمان هایی که از روی HMI  صادر می شود اجرا شود.و وضعیت خروجی هایی که در صفحات HMI  کشیده شده است نمایش داده شود